PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Mega Guía Completa de Redes — Clases 1 a 5

18 preguntas con respuestas detalladas

Pregunta 1   [Fundamentos de Redes]

¿Qué es una red y cuáles son sus componentes principales?

Respuesta:

Una red es un sistema que conecta dispositivos para compartir información. No solo implica conexión física, sino también reglas de comunicación (protocolos). Sus componentes principales son:

• Dispositivos finales: generan y reciben datos (PC, celular, servidores, clientes).

• Dispositivos intermedios: controlan el tráfico de datos (routers, switches).

• Medios de transmisión: permiten el envío de señales (cable de cobre, fibra óptica, ondas de radio).

Pregunta 2   [Fundamentos de Redes]

¿Cuáles son los tipos de red y en qué se diferencian?

Respuesta:

Los principales tipos de red son:

• LAN (Local Area Network): alta velocidad, cubre distancias cortas (una oficina, un edificio).

• WAN (Wide Area Network): conecta redes a larga distancia con menor velocidad relativa.

• Internet: conjunto de redes interconectadas a nivel mundial.

• Intranet: red privada interna de una organización.

• Extranet: permite acceso externo controlado a una red privada.

Pregunta 3   [Configuración IOS (Cisco)]

¿Cuáles son los modos de operación del IOS de Cisco y para qué sirve cada uno?

Respuesta:

El IOS de Cisco tiene los siguientes modos:

• Modo Usuario (>): solo monitoreo básico, acceso limitado.

• Modo Privilegiado (#): acceso completo a todos los comandos de diagnóstico.

• Modo Configuración Global (config): permite hacer cambios en la configuración del sistema.

• Submodos: permiten configurar elementos específicos como interfaces (puertos) o líneas de acceso (consola, VTY).

Pregunta 4   [Configuración IOS (Cisco)]

¿Para qué sirven los comandos enable, configure terminal y show running-config?

Respuesta:

• enable: desde el modo usuario (>), permite ingresar al modo privilegiado (#) con acceso completo.

• configure terminal: desde el modo privilegiado, ingresa al modo de configuración global donde se pueden hacer cambios en el sistema.

• show running-config: muestra la configuración activa del dispositivo en ese momento, útil para verificar todos los parámetros configurados.

Pregunta 5   [Protocolos y Modelos]

¿Qué es un protocolo de red y cuáles son sus funciones principales?

Respuesta:

Un protocolo es un conjunto de reglas que define cómo se comunican los dispositivos. Sus funciones principales son:

• Direccionamiento: identifica al origen y destino de los datos.

• Control de flujo: regula la velocidad de transmisión para evitar saturación.

• Detección de errores: verifica que los datos lleguen correctos.

• Secuenciación: ordena los fragmentos de datos para reconstruirlos correctamente.

• Entrega confiable: garantiza que los datos lleguen al destino (ej. TCP).

Pregunta 6   [Protocolos y Modelos]

¿Cuáles son los protocolos HTTP, TCP, IP y Ethernet, y qué hace cada uno?

Respuesta:

• HTTP (HyperText Transfer Protocol): gestiona la comunicación web entre navegador y servidor.

• TCP (Transmission Control Protocol): proporciona entrega confiable y control de flujo; garantiza que los datos lleguen completos y en orden.

• IP (Internet Protocol): se encarga del direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes entre redes.

• Ethernet: protocolo de comunicación en redes LAN; opera en la capa de enlace de datos.

Pregunta 7   [Modelo OSI]

Explique completamente el modelo OSI y la función de cada capa.

Respuesta:

El modelo OSI divide la comunicación en 7 capas. Cada una cumple una función específica:

1. Física: transmisión de bits como señales eléctricas, lumínicas u ondas.

2. Enlace de datos: organiza los bits en tramas y controla el acceso al medio.

3. Red: maneja el direccionamiento IP y la selección de rutas entre redes.

4. Transporte: gestiona la comunicación de extremo a extremo con TCP o UDP.

5. Sesión: establece, mantiene y cierra conexiones entre aplicaciones.

6. Presentación: convierte el formato de los datos (codificación, cifrado, compresión).

7. Aplicación: es la interfaz con el usuario (HTTP, DNS, FTP, correo electrónico).

Pregunta 8   [Modelo OSI]

¿Cuál es la diferencia entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP?

Respuesta:

El modelo OSI tiene 7 capas teóricas (Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación) y es un modelo de referencia conceptual. El modelo TCP/IP es el modelo práctico usado en Internet y tiene 4 capas:

• Acceso a red (equivale a Física + Enlace del OSI)

• Internet (equivale a Red del OSI)

• Transporte (igual que en OSI)

• Aplicación (equivale a Sesión + Presentación + Aplicación del OSI)

El modelo TCP/IP es el que realmente se implementa en los sistemas modernos.

Pregunta 9   [Encapsulamiento]

Describa el proceso de encapsulamiento paso a paso.

Respuesta:

El encapsulamiento es el proceso de agregar encabezados a los datos a medida que bajan por las capas del modelo:

1. La capa de Aplicación genera los datos del usuario.

2. La capa de Transporte divide los datos en segmentos y les agrega puertos de origen/destino.

3. La capa de Red encapsula los segmentos en paquetes con dirección IP origen y destino.

4. La capa de Enlace encapsula los paquetes en tramas con dirección MAC.

5. La capa Física convierte las tramas en bits y los transmite como señal.

En el destino, el proceso inverso (desencapsulamiento) reconstruye los datos originales.

Pregunta 10   [Direccionamiento IP]

¿Qué es una dirección IP y cuál es la función del gateway?

Respuesta:

Una dirección IP es un identificador único asignado a cada dispositivo en una red, compuesto por una parte de red (que identifica la red) y una parte de host (que identifica al dispositivo dentro de esa red). Toda comunicación en IP incluye una IP de origen y una IP de destino.

El gateway (puerta de enlace) es la dirección IP del router que permite que un dispositivo salga de su red local y se comunique con otras redes (incluida Internet). Si no hay gateway configurado, el dispositivo solo puede comunicarse dentro de su propia red.

Pregunta 11   [Capa Física]

¿Qué diferencia hay entre ancho de banda, latencia y rendimiento?

Respuesta:

• Ancho de banda: es la capacidad máxima teórica del medio para transmitir datos, medida en bps (bits por segundo). Indica cuántos datos podrían enviarse idealmente.

• Latencia: es el tiempo que tarda un dato en viajar desde el origen hasta el destino. A mayor distancia o congestión, mayor latencia.

• Rendimiento (throughput): es la cantidad real de datos que efectivamente se transfieren por segundo, siempre menor al ancho de banda por factores como interferencia, errores y congestión.

Ejemplo: una autopista puede tener capacidad para 3 carriles (ancho de banda), pero si hay tráfico el tiempo de viaje aumenta (latencia) y los autos que llegan son menos (rendimiento).

Pregunta 12   [Capa Física]

¿Cuáles son los tres tipos de señales físicas y en qué medio se usan?

Respuesta:

• Señal eléctrica: se usa en cables de cobre (UTP, STP, coaxial). Es económica pero susceptible a interferencias electromagnéticas.

• Señal luminosa (luz): se usa en fibra óptica. Permite transmitir a alta velocidad y largas distancias, y es inmune a interferencias eléctricas.

• Ondas electromagnéticas (radio): se usan en redes inalámbricas (WiFi, Bluetooth). Son flexibles pero vulnerables a interferencias y problemas de seguridad.

Pregunta 13   [Cableado de Cobre]

¿Cuáles son los tipos de cable de cobre y cuándo se usa cada uno?

Respuesta:

• UTP (Unshielded Twisted Pair): el más común y económico. Se usa en redes LAN de oficinas y hogares. El trenzado de los pares reduce la interferencia interna.

• STP (Shielded Twisted Pair): tiene protección adicional contra interferencias. Se usa en entornos industriales o con mucho ruido eléctrico.

• Coaxial: tiene un núcleo central y blindaje, se usaba en redes antiguas y aún se usa en televisión por cable e Internet residencial.

Los cables UTP usan conector RJ-45 y existen en categorías como Cat5e (hasta 1 Gbps) y Cat6 (hasta 10 Gbps).

Pregunta 14   [Cableado de Cobre]

¿Cuál es la diferencia entre un cable directo y un cable cruzado?

Respuesta:

• Cable directo (straight-through): conecta dispositivos de diferente tipo, por ejemplo una PC a un switch, o un switch a un router. Los pines en ambos extremos siguen el mismo orden.

• Cable cruzado (crossover): conecta dispositivos del mismo tipo, por ejemplo dos PCs directamente, o dos switches entre sí. Invierte los pares de transmisión y recepción.

Actualmente, la mayoría de los dispositivos modernos tienen capacidad Auto-MDI/MDIX que detecta automáticamente el tipo de cable, por lo que la distinción es menos crítica.

Pregunta 15   [Fibra Óptica]

¿Cuáles son las diferencias entre fibra monomodo y multimodo?

Respuesta:

• Fibra monomodo: tiene un núcleo muy delgado y solo permite que viaje un haz de luz. Se usa en largas distancias (redes metropolitanas, conexiones entre ciudades) porque tiene muy poca pérdida de señal. Generalmente usa láser como fuente de luz.

• Fibra multimodo: tiene un núcleo más ancho y permite que viajen múltiples haces de luz con distintos ángulos. Se usa en distancias medias (interior de edificios, campus). Usa LEDs como fuente de luz y es más económica.

Ambas son inmunes a interferencias eléctricas y son más rápidas que el cobre, pero también más costosas de instalar.

Pregunta 16   [Redes Inalámbricas]

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes inalámbricas?

Respuesta:

Ventajas:

• Movilidad: los dispositivos pueden moverse sin perder conexión.

• Flexibilidad: fácil instalación sin necesidad de tender cables.

• Escalabilidad: se pueden agregar dispositivos fácilmente.

Desventajas:

• Interferencia: señales de otros dispositivos, paredes o microondas pueden degradar la conexión.

• Seguridad: las señales viajan por el aire y pueden ser interceptadas si no se usan cifrados adecuados (WPA2/WPA3).

• Menor velocidad y estabilidad: comparado con cable en condiciones similares.

Los tipos más comunes son WiFi (redes de área local) y Bluetooth (corto alcance, accesorios).

Pregunta 17   [Comparativa General]

¿Cuándo conviene usar un router y cuándo un switch?

Respuesta:

• Switch: se usa para conectar múltiples dispositivos dentro de la misma red local (LAN). Opera en la capa de Enlace de datos (capa 2) y usa direcciones MAC para enviar tramas al puerto correcto. No puede comunicar redes distintas.

• Router: se usa cuando se necesita comunicar redes diferentes, por ejemplo la LAN de una empresa con Internet. Opera en la capa de Red (capa 3) y usa direcciones IP para tomar decisiones de enrutamiento.

En resumen: si los dispositivos están en la misma red → switch. Si hay que salir a otra red → router.

Pregunta 18   [Comparativa General]

Compare los tres tipos de medios de transmisión (cobre, fibra e inalámbrico) en términos de costo, velocidad, distancia y seguridad.

Respuesta:

| Criterio | Cobre (UTP) | Fibra Óptica | Inalámbrico |

| Costo | Bajo | Alto | Medio |

| Velocidad | Media-Alta | Muy alta | Media |

| Distancia | Limitada (~100m) | Muy larga | Limitada (~50-100m) |

| Interferencia | Susceptible | Inmune | Muy susceptible |

| Seguridad física | Alta | Alta | Baja (señal abierta) |

| Instalación | Fácil | Compleja | Muy fácil |

Conclusion: el cobre es ideal para instalaciones LAN económicas, la fibra para backbone y largas distancias, y el inalámbrico para movilidad y zonas donde no es posible cablear.